远东智慧能源股份有限公司

旗下子公司—远东海缆有限公司

挤塑生产线招标书

招标书编号：20260317001

一、概述

远东海缆有限公司，地址：南通市如东县洋口港，本次招标采购设备为一套大规格护套挤塑生产线，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和质量要求，综合考虑设备的适用性与长期使用可靠性，提供具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以性能精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示投标方的竞争实力。

二、招标设备名称、规格、操作方向、数量

配套动态缆生产的挤塑机组，规格：Ф200+Ф75型，1套右手机

本套挤塑机组主要包含Ф200+Ф755挤塑机，2个机头，自动烘干上料系统，部分水槽，电控部分。由于前后牵引及部分水槽借用原有的120挤塑机的，水槽和电控需根据现场实际情况确定，且安装后在不生产动态缆时不能影响原有的铅塑联动生产。在生产外护套时，75机进行色条挤出，色条与外护套需完全融合。

产线方向定义：操作人员面对操作台，放线在左，收线在右，为右手机；操作人员面对操作台，放线在右，收线在左，为左手机。

三、配套动态缆的挤塑机组，规格：Ф200+Ф75型

1、生产线功能：

1）用于海缆制作的护套工序；

2）供方提供通讯接口，与1只32m成品转盘、1只25m半成品转盘要均能实现联动控制。

2、主要技术参数

挤塑材料：		高密度聚乙烯（HDPE）、中密度聚乙烯（MDPE）

螺杆直径：		200mm+75mm

最大出胶量       200机：150--850Kg/h    75机10--80Kg/h

护套后外径：		Ф80-Ф240

生产线速度：		max.10m/min

3、生产线配置，包括且不限于：

1）4000Kg履带式气动牵引机（前牵引，已安装使用），1台

2）Ф200挤出机    1台

3）Ф75 挤出机     1台

4）机头，1个单色输入，1个双色输入    2个

5）机头小车，2台

6）自动烘干上料系统，带落地烘干，  2套

7）不锈钢水槽，1套

8）4000Kg履带式气动牵引机（后牵引，已安装使用），1台

9）电气控制、生产线同步控制系统，1套

基本要求：

1）所供货的每一台设备均应有详细的配置和性能说明，分别具体描述，特别是项六招标方所列的技术要求应一一对应，明确应答。

2）明确有关重要部件的生产商。

3）所供货的每一台设备应分别列出单价。

4）备品备件及易损件应根据过去经验列出明细清单和价格。

5）生产线在合同生效后3个月内交货。

四、以上挤塑生产线相关技术要求，包括且不限于：

1、挤塑机、机头：

1）明确挤塑机各种材料在机头闭合时的最大出胶量。

2）机头流道、模具设计合理。在正常挤塑过程中，不得产生老胶或塑化不良、合胶缝等非正常现象；挤塑机在低速、高速或升、降速过程中，挤塑机出胶量与螺杆转速成正常线性关系，且挤塑产品偏心度可调可控，满足工艺要求。

3）齿轮箱采用SEW品牌，螺杆与齿轮箱采用花键连接方式。

4）挤塑机控制面板上除用温控表显示每区温度外，每区还需配备电流表；机身采用铸铝加热方式。

5）每台挤塑机应提供1套螺杆拆卸工具。每只机头配1只移动小车、1套机头拆装工具。每台挤塑机配1套抽真空装置（含连接管、接头、真空泵等）。

6）上料斗进料口配有磁力架，防铁件掉入料筒内。

7）机头及流道加热瓦电源线在加热瓦上为固定连接。

2、冷却水槽部分：

1）水槽含4米长恒温水槽，可伸缩移动约0.8m，并带有1立方米的热水箱和温水循环装置。

2）水槽均采用SUS304不锈钢材料制作，挤塑机水槽主体材料厚度不小于3.0mm。水槽内设支撑尼龙导轮，导轮轴为不锈钢材料，升降可调节。供方提供水槽支撑架。与现有水槽不贯通，给排水需通过软管连接至原有给排水管道上。

3）水槽上方配有电缆引线装置，装置由立柱、移动小车、导轨组成，引线时电缆头固定在小车上，小车在导轨上移动并带动电缆移动。与原有装置联通。

4）根据安装位置配备不锈钢水槽，水槽为可拆卸式，在铅塑联动生产时移走。

3、电控部分：

1）电柜采用仿威图结构，电柜、控制柜柜体面板采用2mm厚冷轧钢板，表面除锈、喷塑处理，电控柜长度小于4.8米。

2）电控柜内应配置合适的冷却风扇或机柜空调，并配备合适的冷却风道，确保设备质保期内在最高环境温度（42℃），设备长期正常运转时，柜内控制器、电气元件不会在柜门关闭的情况下跳停或烧损。带门控灯和维修插座（5孔），插座带漏电保护，电柜底部橡胶垫封闭，防护等级IP54，电柜进出线方式为下进下出，电控柜元器件及接线端子距柜底高度距离必须大于300mm。配置的交换机要有多余端口，方便电脑联机检修。

3）设备上配置的电机，不得采用国家明令要求淘汰或限制使用的高能耗电机，采用1级能效电机，主变频电机选用西门子贝德产品。

4）未经需方同意，供方不得在供货设备控制系统中设置任何时间密码。

5）设备人机界面触摸屏需预留米重落料系统、MES终端显示系统的展示页面，并预留与以上设备的对接通讯接口，在以上设备需使用时，可以随时连接安装程序使用，并将收集后的运行数据传送至SCADA系统。

6）电控部分需与原有的120挤塑机系统兼容，控制牵引速度。

7）200+75机的主机驱动及加热系统，各采用2路不同电源分开供电，需分别配置主电源柜（柜内安装地排和零排，铜排材质：电工用铜排；铜排截面是相线截面积的一半，长度不小于50cm）。为解决多拼动力电缆进柜后敷设接线困难和电缆线芯与柜内元器件及柜顶的安全距离，这两个电柜要设有进线主电缆舱，在其总断路器上桩头引出合适截面及长度的铜排（满足载流量要求），以方便接主电缆。所有电气柜内配置的母排均要求是电工用铜母排。

8）开关选用西门子产品，变频器选用丹弗斯302系列产品，PLC选用西门子S7系列。

9）满足不增加电柜尺寸的情况下，实现220+75挤塑机各关键数据的历史记录调取查看，至少需要2个

月的所有关键数据的历史记录保存及调取。

4、设备颜色：

1）主体部位油漆颜色为中蓝色RAL5015；旋转部位油漆颜色为交通红RAL3020；设备防护罩及其它旋转部件防护罩油漆颜色为桔黄色RAL1028；电控柜油漆颜色为灰色RAL7035。

5、生产线信息化采集与汇总：

设备操作系统应具有设备运行、维护及各种能耗参数，工艺、品质及在线测量控制参数，生产运行与物料消耗参数等数据收集、显示、控制、分析、储存功能，可以与工厂管理MES系统互联（MES系统接口：网口或串口；开放通讯协议）。

6、安全防护要求：

1）应在存在设备安全隐患的部位贴上醒目的安全提示标识；整机设备配备紧急停车装置或按钮，出现紧急问题可快速停机。

2）凡传动、转动部分均应配有安全防护罩(裸露部分应全覆盖)。

五、招标设备的供电、压缩空气、环境温度等参数

1、电：	三相五线制

电压					3×400V

电压波动				±10%

频率					50Hz±1Hz

控制电压				单相AC220V

2、压缩空气：

无油压缩空气

运行压力				0.5~0.8Mpa

3、环境温度：				0－40℃

厂房住落在海边，有轻微的海洋空气腐蚀性影响

六、应提供的技术文件（根据合同分期提供）

1、设备总图与布置图

2、设备基础图、传动机构图

3、设备及整套生产线设备使用说明书、操作与维保手册

4、机头模具图纸、加热块等易损件图纸

5、电气原理图、管路图、接线图（表）

6、计算机和PLC软件、程序

7、外购配件及控制器原厂说明书、轴承清单、易损件清单。

8、其它需要提供的文件、图纸

上述文件应提供四套，并提供全套资料的电子版本。

七、设备验收及技术质量标准

1、明确代表规格及工艺参数、生产线运行速度、速度限制因素等参数。

2、按双方确认的技术要求签订设备验收标准在供货合同中明确。

3、设备发运前，供方应提供设备出厂检验报告和各项检验数据。

4、最终验收在买方工厂进行，设备经卖方调试，买方配合调试，并经双方约定的规格和时间生产合格的导线方可通过验收，签署验收备忘录。

5、质量保证期自最终验收合格起不短于二年。

八、培训与售后服务承诺

1、卖方对设备安装指导、负责调试、现场检查与培训方面应做出计划安排和相应承诺，确保买方技术人员和操作员工能掌握设备相关性能、维护要领和操作要求。

2、对设备投入运行后，为确保设备连续正常运行，卖方应提供有关部件和及时来现场解决问题的服务承诺。

九、报价方式及交货期、付款方式：

投标方报价应包含：设备价、运输、工程施工费；设备质保期经验收调试合格后2年。

付款方式为：预付10%，发货40%，验收40%，质保1年10%。（涉及不同付款方式，可在报价书内做商务偏离说明）。

十、 投标商需提供投标文件的内容

1、企业资质文件

提供：公司介绍文本、营业执照（三证合一）、银行开户许可证、法人授权委托书、投标对接人身份证复印件（务必备注联系方式）、财务审计报告、质量管理体系认证证书、行业/生产资质证书；报价公司对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明（如：代理证书等）；最近3-5年内同类设备/系统的销售业绩表，用户名称、时间、联系方式及用户意见等。

2、技术文件：

1、投标设备的制造标准；投标设备的技术规范书按招标设备的技术要求应详细说明设备配置、产商、核心配件/组件品牌和设备各部分性能特点，技术参数，外形图，部件的结构、材料，电控系统说明，随机备件清单，随机技术资料目录，技术服务承诺，质量保证承诺等

2、根据我司技术要求及后期技术答疑内容，明确所报材料：名称+材质+规格型号+数量等核心信息

3、商务文件：

投标设备的响应交货期；投标设备各组成部份（分项报价明细）、设备常用备品备件（明确品牌型号后分项报价）、；付款方式确认（明确付款比例+电汇/银承等）。

4、投标书正本一份，副本一份，投标文件须密封并在封口签字或加盖公章(需在快递外包袋上注明公司简称+标书字样)。

注：商务标书与技术标分开装订，可并包快递或送达（商务报价独立密封+商务标书独立密封+技术标书独立密封=并包快递/送达）

十一、投标方需要说明的其它事项：

1、本标书仅提供了招标设备的基本参数及要求，投标方不能因招标书的限定而免除对投标设备应满足招标方其它要求应承担的责任。

2、招标方在合同签定之前有权对设备采购数量和性能参数进行调整。

3、本次招标项目截止时间为2026年3月23日17:00时,投标方将投标书以快件形式寄送/送达招标方。

4、本次招标开标时不邀请投标方派员参加。

5、届时由招标方邀请有关方面专家对标书进行评审，根据评审情况通知投标方对投标设备标书内容作进一步交流澄清，投标方就相关问题作书面承诺。

6、招标方依据评审和答疑结果确定中标单位，并通知中标单位签订合同、技术协议等文件，对未中标单位招标方不作解释。

十二、 标书接收形式及方式

1、标书接收人：徐云飞   18861775801

- 技术答疑人：刘彤     18861775228

3、标书接收地址：宜兴市高塍镇范道远东电缆有限公司—采购服务部107室